УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 1 – ОСНОВИ НА БУЛЕВАТА АЛГЕБРА

1. Фундаментални понятия (Азбуката на логиката)

В теста често има въпроси тип "Вярно/Невярно" за дефинициите.

- Логически константи (0 и 1):

  - Теория: Това не са просто числа. В цифровата техника те са нива на напрежение.

    - 0 (False/Low): Ниско ниво (напр. 0V - 0.8V).

    - 1 (True/High): Високо ниво (напр. 2V - 5V).

  - Важно за теста: Булевата алгебра е двузначна (Binary). Няма междинни стойности (като 0.5).

- Логическа променлива:

  - Символ (напр. A, B, X), който може да приема само стойност 0 или 1.

- Логическа функция:

  - Дефиниция: Правило, което съпоставя на всеки набор от входни променливи единствен изход (0 или 1).

  - Формула за запомняне: Ако имаме n на брой променливи, съществуват 2^n (2 на степен n) възможни комбинации (набори) от нули и единици.

  - Пример: За 3 променливи (A, B, C) има 2^3 = 8 реда в таблицата на истинност (от 000 до 111).

2. Основни логически операции (The "Big Three")

Тук е основата на всичко. В теста може да имаш символи или текстови описания.

А. Конюнкция (AND / И / Логическо умножение)

- Символ: Точка (·) или без знак (AB).

- Логика: Изходът е 1 САМО ако всички входове са 1.

- Свойства (от големия файл):

  - x · 0 = 0 (Нулата е "агресивна" при умножение).

  - x · 1 = x (Единицата не променя нищо).

  - x · x = x (Идемпотентност – не става x на квадрат).

- Чип (Лаб 1): 7408.

Б. Дизюнкция (OR / ИЛИ / Логическо събиране)

- Символ: Плюс (+) или V.

- Логика: Изходът е 1, ако ПОНЕ ЕДИН от входовете е 1.

- Свойства:

  - x + 0 = x (Нулата не променя нищо).

  - x + 1 = 1 (Единицата "побеждава" всичко).

  - x + x = x.

- Чип (Лаб 1): 7432.

В. Инверсия (NOT / НЕ / Отрицание)

- Символ: Черта отгоре (A черта) или апостроф (A'). Бележка: Тук ще използвам апостроф за по-лесно четене.

- Логика: Обръща стойността (0 става 1, 1 става 0).

- Свойство на двойното отрицание: (x')' = x (Две "НЕ"-та се унищожават).

- Чип (Лаб 1): 7404.

3. Производни операции (Важни за изпита!)

В Лекция 1 са само загатнати, но в големия файл и Лаб 1 са ключови. Тестовете често ги включват, защото са по-трудни.

- NAND (И-НЕ): Обратното на AND. Изходът е 0 само ако всички входове са 1. (Универсален елемент!).

- NOR (ИЛИ-НЕ): Обратното на OR. Изходът е 1 само ако всички входове са 0.

- XOR (Изключващо ИЛИ):

  - Логика: Изходът е 1, ако входовете са РАЗЛИЧНИ (напр. 0 и 1).

  - Формула: A ⊕ B = A'·B + A·B' (Ако A е НЕ, а B е ДА + Ако A е ДА, а B е НЕ).

  - Приложение: Използва се за суматори (събиране на битове).

4. Закони на Булевата алгебра (Теория за теста)

Това е сърцето на теоретичния изпит. Трябва да разпознаваш тези правила.

- Комутативен закон (Разместителен):

  - A + B = B + A

  - A · B = B · A

  - Значение: Редът на входовете няма значение.

- Асоциативен закон (Съдружителен):

  - (A + B) + C = A + (B + C)

  - Значение: Можем да групираме сигналите както искаме.

- Дистрибутивен закон (Разпределителен):

  - A · (B + C) = A · B + A · C (Това е като в нормалната алгебра).

  - ВНИМАНИЕ (Специфично за Булева алгебра): A + (B · C) = (A + B) · (A + C). Това не важи в обикновената математика, но тук важи! Запомни го за теста.

- ЗАКОНИ НА ДЕ МОРГАН (Най-важното!): Тези закони позволяват смяна на логиката от AND към OR и обратно.

  - Закон 1: (A · B)' = A' + B' (Инверсията на произведение е сума от инверсиите).

  - Закон 2: (A + B)' = A' · B' (Инверсията на сума е произведение от инверсиите).

  - Трик: "Счупи чертата над двете букви и смени знака по средата".

5. Представяне на функции (Карти и Таблици)

- Таблица на истинност (Truth Table):

  - Списък на всички възможни комбинации на входовете и съответния изход.

  - Въпрос за тест: Как се подреждат входовете? Обикновено в двоичен възходящ ред (00, 01, 10, 11).

- Карти на Карно (Karnaugh Maps) - Теория:

  - В Лекция 1 се наричат "Карти на Вейч" (Veitch), но принципът е същият.

  - Цел: Визуална минимизация на функции.

  - Принцип на съседство: В картата съседните клетки се различават само по един бит.

  - Пример за 2 променливи: Редът е 00, 01, 11, 10 (Код на Грей). Забележи, че 11 и 10 са разменени спрямо нормалното броене. Това е теоретично изискване, за да работи картата.

ТЕСТОВИ "ПИЩОВ" (Какво да запомниш наизуст)

- Приоритет на операциите: Първо НЕ (NOT), после И (AND), накрая ИЛИ (OR).

- Аксиома на слепването: A · B + A · B' = A. (Ако имаш нещо и с B, и с НЕ-B, B изчезва). Това е основата на минимизацията.

- Аксиома на поглъщането: A + A · B = A. (Ако имаш A, няма значение какво е B във втората част, резултатът се определя от A).

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 2 – ЛОГИЧЕСКИ ЗАКОНИ И ФУНКЦИОНАЛНА ПЪЛНОТА

### 1. Елементарни функции на две променливи (Теоретичен фундамент)

В лекцията има таблица с много колони. Ето какво трябва да знаеш за теста:

- Колко са на брой?

  - За n променливи броят на възможните функции е 2^(2^n) (2 на степен 2 на степен n).

  - За 2 променливи (n=2) -> 2^4 = 16 възможни функции.

  - Защо е важно? Това показва, че освен познатите И, ИЛИ, НЕ, съществуват и други връзки (импликация, еквивалентност и др.), но ние използваме само малка част от тях в практиката.

- Ключови функции (освен AND/OR/NOT):

  - Забрана (Inhibition): y = x1 · x2' (Истина е само ако първото е 1, а второто е 0).

  - Импликация: x1 -> x2 (Ако x1, то x2). Това е важно в математическата логика, но в схемотехниката се реализира чрез комбинация от гейтове: x1' + x2.

### 2. Основни теореми и аксиоми (Разширени)

В теста често се дава израз за опростяване или се пита "Кой закон е приложен?". Ето най-важните, обяснени просто:

#### А. Закони с една променлива (Свойства на 0 и 1)

- Идемпотентност (Idempotent Law):

  - A · A = A

  - A + A = A

  - Обяснение: Няма смисъл да повтаряш един сигнал. Два ключа в паралел, управлявани от една ръка, са като един ключ.

- Закон за допълнението (Complementarity):

  - A · A' = 0 (Никога не можеш да си едновременно "да" и "не").

  - A + A' = 1 (Винаги си или "да", или "не" – закон за изключеното трето).

- Закон за двойното отрицание (Involution):

  - (A')' = A (Две "НЕ"-та се унищожават).

#### Б. Закони за опростяване (Минимизация)

Тези три закона са "инструментите", с които ще решаваш задачите на теста без таблици.

- Закон за поглъщането (Absorption):

  - A + A · B = A

  - Доказателство: A(1 + B) = A · 1 = A.

  - Смисъл: Ако A е истина, изходът е истина, без значение какво е B. B се "поглъща".

- Закон за слепването (Adjacency / Gluing):

  - A · B + A · B' = A

  - Доказателство: A(B + B') = A · 1 = A.

  - Смисъл: Това е основата на Картите на Карно. Ако два терма се различават само по една променлива (едната е нормална, другата инвертирана), тази променлива изпада.

- Обобщено слепване (Consensus Theorem):

  - AB + A'C + BC = AB + A'C

  - Обяснение: Членът BC е излишен (redundant), защото е покрит от другите два случая.

### 3. Функционална пълнота (NAND и NOR логика)

Това е основна тема от Лекция 2 и Лаб 2.

- Дефиниция: Една система от логически елементи е "функционално пълна", ако с нейните елементи може да се реализира всяка възможна логическа функция.

  - Базисът {AND, OR, NOT} е пълен.

  - Но... базисът {NAND} също е пълен! Базисът {NOR} също!

#### Елемент И-НЕ (NAND / Шефер)

- Символ: AND с кръгче на изхода.

- Логика: (A · B)'. Нула е само когато всички входове са 1.

- Универсалност (Как да направим всичко с NAND):

  - НЕ (NOT): Свързваш двата входа на NAND заедно (A · A = A, после инверсия -> A').

  - И (AND): NAND + NOT (реализирано с NAND).

  - ИЛИ (OR): Използваш Де Морган: A' + B' = (A · B)'. Т.е. инвертираш входовете и ги вкарваш в NAND.

#### Елемент ИЛИ-НЕ (NOR / Пирс)

- Символ: OR с кръгче на изхода.

- Логика: (A + B)'. Единица е само когато всички входове са 0.

- Важно за Лаб 2: Всяка функция може да се направи само с NOR елементи.

### 4. Канонични форми (СДНФ и СКНФ)

В слайдовете това е засегнато чрез примерите, но е важно теоретично. За теста трябва да разпознаваш тези абревиатури:

#### СДНФ (Съвършена Дизюнктивна Нормална Форма) / Sum of Products (SOP)

- Как се строи: Гледаме редовете в таблицата на истинност, където функцията е 1.

- Елемент: Минтерм (Конюнкция/Умножение на всички променливи).

  - Ако променливата е 0 -> пишем с черта/апостроф (A').

  - Ако променливата е 1 -> пишем нормално (A).

- Пример: Ако за A=0, B=1 изходът е 1, минтермът е A' · B.

- Накрая събираме (дизюнкция) всички минтерми.

#### СКНФ (Съвършена Конюнктивна Нормална Форма) / Product of Sums (POS)

- Как се строи: Гледаме редовете, където функцията е 0.

- Елемент: Макстерм (Дизюнкция/Събиране).

  - ВНИМАНИЕ (Уловка): Тук е обратното!

  - Ако променливата е 0 -> пишем нормално (A).

  - Ако променливата е 1 -> пишем с черта/апостроф (A').

- Накрая умножаваме (конюнкция) всички макстерми.

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 3 – МИНИМИЗАЦИЯ И КАРТИ НА КАРНО

### 1. Какво е минимизация и защо я правим?

- Цел: Да получим логическа схема с минимален брой елементи и минимален брой входове към тях.

- Резултат: По-бърза схема, по-ниска консумация на енергия, по-малко място на чипа.

- Теоретичен принцип: Използва се аксиомата за слепването: A · B + A · B' = A. Когато две съседни клетки дават 1, променливата, която се променя (тук B), отпада.

### 2. Карти на Карно (Karnaugh Maps) – Правилата за теста

В Лекция 3 са изброени 7 конкретни правила. За теоретичния тест трябва да знаеш кое е позволено и кое забранено:

Основни правила (Вярно/Невярно):

- Съдържание: Групираме само единици (за СДНФ). Нулите не се включват в групите на единиците.

- Форма: Групите трябва да са правоъгълни или квадратни.

  - Забранено: Диагонални групи!

  - Забранено: "Г"-образни форми!

- Размер (Критично!): Броят на клетките в групата трябва да е степен на двойката (2^n).

  - Позволено: 1, 2, 4, 8, 16 клетки.

  - Забранено: Група от 3, 5, 6 или 10 клетки.

- Максималност: Винаги избираме възможно най-голямата група. По-голяма група = по-прост израз (отпадат повече променливи).

- Покритие: Всяка единица трябва да участва в поне една група.

- Припокриване (Overlap): Една единица може да участва в повече от една група. Това е напълно позволено и често необходимо, за да направим групите по-големи.

- Цикличност (Wrap-around): Картата е като "сфера".

  - Крайният ляв стълб е съседен на крайния десен.

  - Горният ред е съседен на долния.

  - Тестова уловка: Четирите ъгъла могат да образуват една обща група!

### 3. Терминология на минимизацията (От големия файл)

Тези понятия се падат на теория, когато питат за метода на Куайн-Мак Класки (Quine-McCluskey) или свойствата на картите.

- Импликанта: Всеки терм (група от единици), който, ако е истина, прави функцията истина. Всяка отделна единица е импликанта. Всяка група е импликанта.

- Проста импликанта (Prime Implicant): Група, която е максимално разширена. Не можеш да я направиш по-голяма, без да хванеш нули.

  - В картата: Това са групите, които сме оградили според правилата.

- Съществена проста импликанта (Essential Prime Implicant): Проста импликанта, която покрива поне една единица, която НЕ се покрива от никоя друга група.

  - Важно за теста: Тези импликанти са задължителни и присъстват във всеки минимален запис на функцията.

### 4. Неопределени условия (Don't Care / X)

В Лаб 3 имахте случаи с "X".

- Какво е X? Комбинация от входове, която никога няма да се случи в реалността (напр. кодове от 1010 до 1111 при BCD код).

- Правило за минимизация:

  - Можем да броим X като 1, ако ни помага да направим групата по-голяма.

  - Можем да броим X като 0, ако не ни трябва.

  - Цел: Използваме ги като "жокери".

### 5. Състезания и рискове (Hazards) – Дълбока теория

Това е тема за отличен, която често присъства в големите учебници (ASLS_2025) и обяснява физическите проблеми.

- Проблем: В реалния свят сигналите не се превключват мигновено. Ако входът се смени от 0 на 1, може да има кратък момент, в който схемата да даде грешен импулс ("игла" или glitch).

- Статичен риск (Static Hazard): Трябва да е постоянно 1, но за миг пада до 0.

- Как се вижда в картата на Карно?

  - Ако две съседни групи не се припокриват (допират се само по граница), преходът между тях е рисков.

- Решение: Добавя се допълнителна (излишна от логическа гл.т.) група, която да свърже двете разделени групи. Това се нарича покриване на риска.

### 6. Методи за минимизация (Сравнение за теста)

Може да има въпрос: "Кой метод кога се ползва?"

| Метод | Предимства | Недостатъци | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
| Алгебричен | Не изисква чертане. | Труден за виждане, лесно се греши. | За прости изрази. |
| Карти на Карно | Визуален, лесен, бърз. | Труден при > 4 променливи (става 3D). | Ръчно смятане (до 4-5 променливи). |
| Куайн-Мак Класки | Алгоритмичен, точен. Работи за N променливи. | Бавен за човек, много таблици. | Компютърна реализация (софтуер). |

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 4 – ТИПОВИ КОМБИНАЦИОННИ ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ

### 1. Дешифратори (Decoders / DC)

Най-често използваният елемент за адресиране (напр. на памет).

- Дефиниция: Схема с n входа и 2^n (2 на степен n) изхода.

- Принцип: Във всеки един момент е активен САМО ЕДИН изход – този, чийто номер отговаря на двоичния код, подаден на входа.

  - Пример: При вход 00, активен е изход 0. При вход 11, активен е изход 3.

- Активно ниво (Важно за теста!):

  - Повечето реални чипове (като 74138 от Лаб 4) са с активно ниско ниво (Active Low). Това означава, че избраният изход е 0, а всички останали са 1. На схемите изходите имат кръгчета.

- Вход за разрешение (Enable / Strobe):

  - Означава се с E или G.

  - Ако Enable не е активен, дешифраторът е "заспал" – нито един изход не се променя.

  - Приложение: Използва се за разширяване на схемите (каскадно свързване).

- Реализация на функции (Теория от ASLS):

  - Всеки изход на дешифратора отговаря на един минтерм (конституента на единицата).

  - За да реализираш произволна функция, просто свързваш нужните изходи към един OR (или NAND) елемент.

### 2. Шифратори (Encoders / CD)

Обратното на дешифратора.

- Дефиниция: Схема с 2^n входа и n изхода. Превръща активния вход в двоичен код.

- Приоритетен шифратор (Priority Encoder):

  - Проблем: Какво става, ако натиснем два клавиша едновременно (напр. вход 2 и вход 5 са активни)?

  - Решение: Схемата гледа приоритета. Обикновено по-високият номер печели. В примера изходът ще бъде кодът на 5 (101).

  - Чип: 74148 (често срещан в тестовете).

### 3. Мултиплексори (Multiplexers / MUX)

Това е най-важният елемент в съвременната електроника (наричат го "универсален логически модул").

- Функция: "Цифров превключвател" (Data Selector).

- Структура:

  - Информационни входове (D0, D1...): Данните, които чакат.

  - Адресни входове (S0, S1...): Те избират КОЙ от информационните входове да отиде на изхода.

  - Изход (Y): Копира избрания вход.

- Формула (за 2-към-1 MUX): Y = D0 · S' + D1 · S (където S' е инверсия на S).

- Теорема на Шанън (Shannon's Expansion) – Дълбока теория:

  - Всяка логическа функция на n променливи може да се реализира с един мултиплексор.

  - Метод: Адресните входове на MUX се връзват към променливите на функцията (A, B, C), а информационните входове се връзват твърдо към 0 или 1 (според таблицата на истинност).

  - За теста: Ако видиш схема с MUX и те питат "Каква е функцията?", гледай кои входове са 1 и какъв е адресът.

### 4. Демултиплексори (Demultiplexers / DEMUX)

- Функция: Един вход се разпределя към един от многото изходи (като разпределител на влакове).

- Връзка с дешифратора:

  - Внимавай за тази уловка! Хардуерно, Дешифратор с Enable вход е абсолютно същото като Демултиплексор.

  - Входът за данни е Enable, а адресът казва къде да отиде данната.

### 5. Аритметични устройства (Суматори и Компаратори)

Тук теорията е малко по-математическа.

#### Суматори (Adders)

- Полусуматор (Half Adder - HA):

  - Събира 2 бита (A и B).

  - Има два изхода: Сума (S) и Пренос (C - Carry).

  - Логика:

    - S = A XOR B

    - C = A · B (AND)

- Пълен суматор (Full Adder - FA):

  - Събира 3 бита (A, B и Cin - пренос от предишния разряд).

  - Как се прави: От два полусуматора и един OR елемент.

#### Компаратори (Comparators)

- Сравняват две двоични числа (A и B).

- Изходи: A=B, A>B, A<B.

- За равенство: Използва се XNOR (Logically equivalence), защото той дава 1 само ако битовете са еднакви.

### ТЕСТОВИ СИТУАЦИИ (Какво да гледаш на изпита)

- Каскадно свързване (Expansion):

  - Въпрос: "Как да направим 16-канален мултиплексор, ако имаме само чипове с 8 канала?"

  - Отговор: Използваме два 8-канални чипа и трети елемент (или Enable входа), който да превключва между двата чипа (най-старшият адресният бит прави това).

- Разпознаване на функция по MUX:

  - Даден е MUX 4-към-1. Адресите са A и B.

  - Входовете са: D0=0, D1=1, D2=1, D3=0.

  - Анализ: Изходът е 1 само при адрес 01 (A'B) и 10 (AB').

  - Резултат: Това е функцията XOR.

- Active Low уловка:

  - Ако на схема на дешифратора изходите имат кръгчета, активният изход е 0, а не 1. Често студентите грешат тук, като търсят единицата.

УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 5 – ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ СХЕМИ И ТРИГЕРИ

(Тригери, Памет, Автомати на Мур и Мили)

1. Каква е разликата с досегашните схеми? (Фундамент)

За теста трябва да знаеш двете основни характеристики:

- Памет: Схемата "помни" какво се е случило преди малко.

- Обратна връзка (Feedback): Изходът се връща обратно на входа. Това е физическата причина схемата да има памет.

2. Тригери (Flip-Flops) – Тухлите на паметта

Тригерът е елементарна клетка памет, която съхранява 1 бит информация (0 или 1).

А. RS-тригер (Reset-Set)

- Входове:

  - S (Set): Установява изхода в 1.

  - R (Reset): Нулира изхода в 0.

- Забранена комбинация (Важно за теста!):

  - Ако подадем едновременно R=1 и S=1, състоянието е неопределено (схемата може да изгори или да даде случаен резултат).

- Приложение: Използва се за премахване на "трептене" на механични бутони (Debouncing).

Б. D-тригер (Data / Delay)

Най-използваният в компютрите.

- Входове: D (Данни) и C (Clock/Такт).

- Логика: При активен фронт на такта (C), изходът Q копира входа D. През останалото време Q "замръзва" и помни последната стойност.

- Защо се казва Delay? Защото забавя сигнала с един такт.

В. JK-тригер (Universal)

- Входове: J (Jump/Set), K (Kill/Reset).

- Разлика с RS: Няма забранена комбинация!

  - Ако J=1 и K=1, тригерът обръща състоянието си (Toggle). От 0 става 1, от 1 става 0.

- Приложение: За броячи (Лаб 6).

Г. T-тригер (Toggle)

- Има само един вход T.

- Ако T=1, изходът се обръща всеки такт (дели честотата на 2).

- Ако T=0, пази състоянието.

3. Синхронизация (Clocking)

Теорията от големия файл прави важно разграничение, което често се пада на изпит:

- Синхронни схеми: Всички тригери се превключват едновременно под командването на общ тактов сигнал (Clock). По-стабилни са.

- Асинхронни схеми: Изходът на един тригер служи за "такт" на следващия. По-бързи са, но склонни към грешки (Risks/Hazards).

4. Крайни автомати (Finite State Machines - FSM)

Това е сърцето на Лаб 5 (примерът с робота TUS). Автоматът е математически модел на система с памет.

Двата основни вида (Критично за теста!):

- Автомат на Мур (Moore Machine):

  - Дефиниция: Изходът зависи САМО от текущото вътрешно състояние.

  - Схема: Вход -> Памет -> Дешифратор на изхода.

  - Характеристика: По-стабилен, изходът се променя синхронно с такта.

  - На графика: Изходът се пише вътре в кръгчето на състоянието (напр. S0 / 1).

- Автомат на Мили (Mealy Machine):

  - Дефиниция: Изходът зависи от текущото състояние И от текущия вход.

  - Характеристика: По-бърза реакция (изходът се променя веднага щом натиснеш бутон, без да чака такт), но по-шумен.

  - На графика: Изходът се пише върху стрелката на прехода (напр. X=1 / Y=0).

5. Анализ и Синтез (Как се решават задачите)

В лекцията има много таблици. Ето логиката, която ти трябва:

Етапи на синтеза (Как се прави схемата):

- Словесно описание: (напр. "Да се направи ключалка с код").

- Граф на преходите: Кръгчета (състояния) и стрелки (преходи).

- Кодиране на състоянията: На всяко кръгче даваме двоичен код (S0 -> 00, S1 -> 01 и т.н.).

  - Правило: Ако имаме N състояния, ни трябват k тригера, така че 2^k >= N (2 на степен k да е по-голямо или равно на N).

  - Пример: За 5 състояния ни трябват 3 тригера.

- Таблица на преходите: Описва "Сега съм в 00, при вход 1 отивам в 01".

- Минимизация: Използваме карти на Карно за всеки тригер поотделно (J1, K1, J2, K2...).

УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 6 – РЕГИСТРИ И БРОЯЧИ

1. Регистри (Registers) – Памет за данни

Регистърът е група от тригери, подредени така, че да съхраняват или манипулират група от битове (дума).

А. Класификация по вход/изход (Важно за теста!)

Трябва да знаеш абревиатурите и как се движат данните:

- SISO (Serial In - Serial Out): Влизат бит по бит, излизат бит по бит.

  - Приложение: Закъснителни линии.

- SIPO (Serial In - Parallel Out): Влизат последователно, излизат едновременно.

  - Приложение: Преобразуване на данни от сериен порт (USB/Internet) към процесора.

- PISO (Parallel In - Serial Out): Влизат едновременно, излизат последователно.

  - Приложение: Обратното на горното – изпращане на данни.

- PIPO (Parallel In - Parallel Out): Най-бързият регистър. Просто памет (Buffer).

Б. Преместващи регистри (Shift Registers)

- Функция: При всеки такт данните се изместват с една позиция наляво или надясно.

- Аритметично приложение (Теория):

  - Преместване наляво = Умножение по 2.

  - Преместване надясно = Делене на 2.

  - Въпрос за тест: "Каква операция извършва регистърът, ако преместим числото 0101 (5) наляво? Става 1010 (10)."

2. Броячи (Counters) – Сърцето на Лаб 6

Броячът е последователностна схема, която преминава през фиксиран брой състояния при постъпване на входни импулси.

А. Асинхронни броячи (Ripple Counters)

Това е най-простата схема, но и най-проблемната.

- Принцип: Входният сигнал (Clock) влиза САМО в първия тригер. Изходът на първия тригер служи за "Clock" на втория, вторият на третия и т.н.

- Недостатък (От големия файл): Закъснението се натрупва! Последният тригер превключва много по-късно от първия.

- Проблем: Получават се фалшиви междинни състояния ("игли" или Glitches). Не са подходящи за бързи системи.

Б. Синхронни броячи (Synchronous Counters)

- Принцип: Тактовият сигнал (CLK) се подава едновременно на всички тригери.

- Логика: Входните уравнения (J и K) на всеки тригер се смятат така, че той да знае дали да превключи в следващия момент.

- Предимство: Всички битове се сменят в един и същи момент. Няма натрупване на закъснение.

3. Модул на броене и управление

В Лаб 6 и в лекцията се говори за "Коефициент на броене" (MOD).

- Пълен брояч: Брои всички възможни състояния. За N тригера -> 2^N състояния.

  - Пример: 4 тригера броят от 0 до 15 (MOD 16).

- Брояч с произволен модул (Напр. Десетичен - BCD):

  - Трябва да брои от 0 до 9 и после да се нулира.

  - Как се прави: Използва се обратна връзка (Feedback). Когато схемата засече числото 10 (1010), тя подава сигнал на входа Reset (Clear) и връща брояча в 0.

  - Уловка: При асинхронното нулиране може да се получи много кратък импулс ("игла"), който да обърка системата.

4. Реализация на логика с Мултиплексори (Разширението 6.1)

В края на файла с лекцията се вижда схема с MUX. Това е много мощен метод за дизайн, който често се пада на теория.

- Теория: Вместо да ползваме логически елементи (AND, OR, NOT) за управление на входовете на тригера, използваме Мултиплексор (MUX).

- Идея:

  - Изходът на схемата зависи от текущото състояние и входа.

  - Свързваме предишното състояние към адресните входове на MUX.

  - Свързваме желаното бъдещо състояние към информационните входове.

- Предимство: Универсалност. Можем да сменим логиката на броене само като променим 0 и 1 на входовете на мултиплексора, без да преокабеляваме схемата. (Това е свързано с задачата от Лаб 6, където анализирахте схема с брояч и MUX 74153).

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 7 – СИНТЕЗ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТНИ СХЕМИ

### 1. Двоична аритметика и Препълване (Overflow)

В началото на слайдовете има примери със събиране (1010 + 0110). За теоретичния изпит трябва да разбираш разликата между Пренос (Carry) и Препълване (Overflow).

- Пренос (C - Carry out): Когато сумата е по-голяма от това, което регистърът може да побере при беззнакови числа. (Напр. 4-битов регистър, сумата е 17).

- Препълване (V - Overflow): Това важи за знакови числа (в допълнителен код).

  - Правило за теста: Препълване имаме, когато събираме две положителни числа и получим отрицателно, или две отрицателни и получим положително.

  - Пример от слайда: 0110 (+6) + 0101 (+5) = 1011 (-5 в 4 бита). Това е грешка (Overflow), защото +11 не се събира в 4-битов знаков регистър (максимумът е +7).

### 2. Алгоритъм за Синтез (Стъпките за дизайн)

В теста може да има въпрос за подредбата на етапите. Ето как се прави "магията" от условие до схема:

- Словесно описание: Дефиниране на задачата (какво прави устройството).

- Формализация (Граф на преходите):

  - Рисуваме кръгчета (състояния) и стрелки (преходи).

  - Избираме модел: Мили (изходът е на стрелката) или Мур (изходът е в кръгчето).

- Кодиране на състоянията:

  - На всяко състояние (S0, S1...) съпоставяме двоичен код.

  - Минимален брой тригери: Ако имаме M състояния, трябват ни n тригера, така че 2^n >= M (2 на степен n да е по-голямо или равно на M).

- Таблица на преходите и изходите:

  - Описва: "Ако съм в състояние 00 и входът е 1, отивам в състояние 01".

- Функции на възбуждане (Flip-Flop Equations): Най-трудната част. Определяме какво да подадем на входовете на тригерите (J, K, D), за да се случи преходът.

- Минимизация и Схема: Използване на карти на Карно за получаване на финалните формули.

### 3. Таблици на възбуждане (Ключът към задачите)

В лекцията има таблици с Q(t) и Q(t+1). За да решиш такава задача (или да отговориш на теория), трябва да знаеш какво искат тригерите.

Пример с JK тригер (Най-често използваният в лекциите):

Трябва да знаеш тази таблица наизуст (или да я изведеш логически):

| От (Q present) | Към (Q next) | J (Set) | K (Reset) | Обяснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | Не трябва да правим нищо (0) или да го нулираме (Reset). |
| 0 | 1 | 1 | X | Трябва да го установим (Set) или да обърнем (Toggle). |
| 1 | 0 | X | 1 | Трябва да го нулираме (Reset) или да обърнем (Toggle). |
| 1 | 1 | X | 0 | Не правим нищо (0) или го установяваме (Set). |

- Какво е "X"? Това е "безразлично състояние". То е огромно предимство на JK тригерите, защото тези хиксове помагат за по-добро минимизиране в картите на Карно.

### 4. Неизползвани състояния (Self-Correction)

Това е важна теоретична концепция от големия файл.

- Ситуация: Правим брояч до 3 (с 2 тригера - състояния 00, 01, 10). Състоянието 11 е излишно.

- Въпрос: Какво става, ако поради токов удар схемата попадне в "забраненото" състояние 11?

- Решение: При проектирането трябва да сме сигурни, че от 11 стрелката води обратно към някое валидно състояние (напр. 00). Ако не го направим, схемата може да "забие" вечно в 11. Това се нарича самокоригиращ се автомат.

### 5. Структурна схема (Как изглежда накрая?)

На последните слайдове има схеми с логически елементи и тригери. Трябва да разпознаваш двата блока:

- Памет: Тригерите (напр. два 7473), които държат текущото състояние.

- Комбинационна логика (КЛ): Мрежа от AND/OR/NOT врати.

  - КЛ 1 (Възбуждане): Гледа текущото състояние и входа -> казва на тригерите как да се сменят (J=?, K=?).

  - КЛ 2 (Изход): Гледа текущото състояние -> пали лампичката на изхода (Z).

УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 8 – СТРУКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АВТОМАТИ (ПЛМ и КОДИРАНЕ)

1. Реализация на автомати с Програмируема Логика (PLA / PAL)

В слайдовете виждаш таблици и матрици. Това е ПЛМ (Програмируема Логическа Матрица). На изпит често питат за структурата ѝ.

- Какъв е проблемът на старите методи?

  - Когато правиш автомат с дискретни елементи (7400, 7408...), платката става огромна.

- Решението (ПЛМ/PLA):

  - Всички комбинационни функции (уравненията за J, K и изхода Z) се реализират в една обща структура.

- Структура (Важно за теста!): Състои се от две части:

  - AND матрица (Конюнктивна): Тук се образуват минтермите (напр. A · B · C').

  - OR матрица (Дизюнктивна): Тук се събират минтермите, за да се получат крайните функции.

- Теория: ПЛМ е директна хардуерна реализация на СДНФ (Сума от произведения).

2. Видове кодиране на състоянията (State Encoding)

В слайдовете се виждат кодове като 001, 010, 100. Това е ключова теоретична тема.

А. Двоично кодиране (Binary Encoding)

- Принцип: Използваме минималния възможен брой тригери.

- Формула: За N състояния трябват log2 N тригера.

  - Пример: За 8 състояния -> 3 тригера.

- Плюсове: Пести място (малко тригери).

- Минуси: Изисква сложна комбинационна логика (много жици между тригерите), за да се декодира състоянието.

Б. Унитарен код (One-Hot Encoding) – "Горещ" код

- Принцип: За всяко състояние имаме отделен тригер.

  - Състояние 1 -> 0001

  - Състояние 2 -> 0010

  - Състояние 3 -> 0100

- Формула: За N състояния трябват N тригера.

- Плюсове (За теста!):

  - Много по-бърз (няма нужда от декодиране, защото ако тригер 5 свети, значи сме в състояние 5).

  - Лесен за проектиране.

  - Предпочитан в съвременните FPGA чипове.

- Минуси: Хаби много тригери.

3. Структурен анализ на автомати (Мили vs. Мур в матрица)

В лекцията има схема с блок "Памет" и обратни връзки. Трябва да разпознаваш пътя на сигналите.

- Входовете (X): Влизат директно в комбинационната матрица (AND частта).

- Обратната връзка: Изходите на тригерите (Q) се връщат обратно във входа на матрицата. Това е "паметта" – схемата знае какво е било преди малко.

- Изходите (Z):

  - Ако излизат директно от матрицата и зависят от X -> Мили.

  - Ако зависят само от Q (през друга логика) -> Мур.

4. Времедиаграми и Синхронизация (Timing Analysis)

В слайдовете има графики с импулси. Как се четат на теория?

- Clock Edge (Фронт на такта): Всички промени в тригерите се случват САМО в момента на активния фронт (напр. нарастващ от 0 към 1).

- Propagation Delay (Закъснение):

  - След фронта на такта, тригерите не се сменят мигновено. Има малко забавяне (t_pd).

- Въпрос: Ако входът се смени точно по време на фронта, какво става? -> Метастабилност (неопределено състояние). Това е теоретичен проблем, който се решава със синхронизатори.

5. ROM памет като логически елемент (Теоретична уловка)

Често на изпит питат: "Може ли да се използва памет (ROM/EPROM) вместо логическа схема?"

- Отговор: ДА.

- Обяснение: Таблицата на истинност е буквално съдържанието на една памет.

  - Адресът на паметта са Входовете.

  - Записаната данна в клетката е Изходът.

- Предимство: Можеш да промениш логиката, без да променяш жиците – просто презаписваш паметта (Firmware).

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 9 – СЛОЖНИ ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИЗ И СИНТЕЗ

### 1. Процесът на АНАЛИЗ (Reverse Engineering)

В лекцията виждаш схеми и таблици. Често на изпит дават готова схема и питат: "Каква е последователността на броене?". Ето алгоритъма от големия файл:

- Извеждане на уравненията:

  - Гледаш схемата. Записваш логическите уравнения за входовете на всеки тригер (напр. J1 = Q2 · Q3').

- Заместване в таблицата:

  - Правиш таблица с текущото състояние (Q_t) и заместваш в уравненията, за да разбереш какво ще стане в следващия момент (Q_t+1).

- Рисуване на граф:

  - Свързваш точките: Ако от 000 получаваш 010, рисуваш стрелка.

- Определяне на функцията:

  - Гледаш графа – това брояч ли е? Генератор на случайна последователност ли е?

### 2. Самокоригиращи се броячи (Self-Correcting Counters)

В слайдовете (Пример 4) се виждат състояния, които са извън основния цикъл. Това е ключова теоретична тема.

- Проблем: Представи си брояч с 3 тригера (8 възможни състояния: 000-111). Ние искаме да броим само до 5 (0, 1, 2, 3, 4). Останалите 3 състояния (5, 6, 7) са забранени/неизползвани.

- Опасност: Ако при включване на захранването (или смущение) броячът се събуди в състояние 7 (111), а ние не сме предвидили какво да прави там, той може да забие или да влезе в безкраен грешен цикъл.

- Решение (Самокорекция): При синтеза (в картите на Карно) умишлено насочваме тези "хиксове" (X) така, че ако попаднем в тях, следващият такт да ни върне в началото (напр. към 000).

### 3. Тънкости при Картите на Карно за последователностни схеми

В лекцията има попълнени карти. Забележи двете стратегии, описани в теорията:

- Стратегия 1 (Опростяване на схемата):

  - Приемаме неизползваните състояния за Don't Care (X).

  - Плюс: Схемата става супер проста (най-малко гейтове).

  - Риск: Не гарантираме самокорекция (може да забие).

- Стратегия 2 (Надеждност):

  - Приемаме неизползваните състояния за 0 (или конкретно връщане към Reset).

  - Плюс: Гарантирано излизане от грешка.

  - Минус: По-сложна схема.

- За теста: Обикновено се търси Стратегия 1 (максимално опростяване), освен ако изрично не е казано "да е самокоригиращ се".

### 4. Използване на различни тригери (Преговор за изпита)

В примерите може да се ползват JK, D или T тригери. Ето "пищова" от теорията кога какво се ползва:

| Тригер | Характеристика | Приложение |
| --- | --- | --- |
| D (Data) | Q_t+1 = D | Най-лесен за мислене. Каквото подадеш, това излиза. Изисква повече логически елементи пред него. |
| T (Toggle) | Q_t+1 = Q_t XOR T | Супер за броячи. Ако искаш да смениш бита, подаваш 1. Ако не - 0. |
| JK | Универсален | "Швейцарското ножче". Позволява най-голямо опростяване на схемата заради многото "X" в таблицата на възбуждане. |

### 5. Генератори на последователности (Sequence Generators)

Това е специфичен тип задача от Лекция 9.

- Условие: "Да се генерира поредицата 10110...".

- Метод: Това е просто автомат на Мур/Мили, където състоянията са стъпките, а изходът е битът, който искаме да генерираме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КУРСА: С Лекция 9 обикновено приключва основният материал за "Анализ и Синтез на Логически Схеми". Вече имаш пълен набор от знания:

- Елементи: AND, OR, NOT, NAND, NOR.

- Инструменти: Булева алгебра, Карти на Карно.

- Блокове: MUX, DEMUX, Decoder, Adder.

- Памет: Тригери (RS, D, JK, T).

- Системи: Автомати (Мур/Мили), Броячи, Регистри.

# УЧЕБЕН ПЛАН: МОДУЛ 10 – МИКРОПРОГРАМНИ АВТОМАТИ И ПРОЦЕСОРНА ОРГАНИЗАЦИЯ

### 1. Архитектура: Разделяне на властите

За теоретичния изпит трябва да разбираш блоковата схема, която присъства в слайдовете. Системата се дели на два големи блока:

- Операционно устройство (ОУ / Datapath):

  - Съдържа регистри, суматори, броячи, мултиплексори.

  - Това са "мускулите". Те вършат черната работа (събират, местят битове).

  - Важно: Те не знаят кога да го правят. Чакат команда.

  - Генерира Осведомителни сигнали (Flags - Xi): Например "Броячът стана нула", "Битът е 1".

- Управляващо устройство (УУ / Control Unit):

  - Това е "мозъкът" (Автоматът).

  - Получава сигналите X от ОУ и външния свят (Start).

  - Генерира Управляващи сигнали (Microoperations - Yi): Команди към ОУ (напр. Y1: "Запиши в регистър A", Y2: "Премести наляво").

### 2. Езикът на микропрограмирането

В лекцията се използват специфични термини. За теста трябва да знаеш йерархията:

- Микрооперация (yi): Най-елементарното действие, което се случва за един такт (напр. R1 <- R1 + R2).

- Микрокоманда (Microinstruction): Наборът от всички микрооперации, които се изпълняват едновременно в текущия такт (напр. "Събери А и Б" И "Намали брояча").

- Микропрограма: Поредицата от микрокоманди, която реализира целия алгоритъм (напр. алгоритъма за умножение).

### 3. Примерът: Умножение на двоични числа

В слайдовете е разгледан класическият алгоритъм "Shift and Add" (Премести и Събери).

Алгоритъмът (стъпка по стъпка за изпита):

- Инициализация: Зареждаме множимото в регистър B, множителя в регистър A, нулираме сумата P.

- Проверка: Гледаме най-младшия бит на множителя (в регистър A).

  - Ако е 1 -> Събираме Сумата + Множимото (P = P + B).

  - Ако е 0 -> Не събираме нищо.

- Изместване: Изместваме Сумата и Множителя надясно (Shift Right). Така следващият бит идва на ред.

- Броене: Намаляваме брояча на циклите.

- Край: Ако броячът е 0, спираме. Ако не – повтаряме от т. 2. Забележка: В лекцията е показана реализация с тригери за управление на тези стъпки.

### 4. Граф-схема на алгоритъма (ГСА / ASM Chart)

Това е "картата", по която се проектира автоматът. Трябва да разпознаваш символите:

- Правоъгълник (Оперативен връх):

  - Съдържа командите (Y).

  - Пример: P := P + B.

- Ромб (Условен връх):

  - Съдържа проверка на условие (X).

  - Има два изхода: "Да" (1) и "Не" (0).

  - Пример: "Край на броенето?" (Z=1?).

### 5. Синтез на управляващия автомат

В края на лекцията има уравнения от типа T2 = xQ3. Това е финалната стъпка – превръщането на графиката в жици.

Методиката (от ASLS_2025):

- Всеки правоъгълник от графиката се асоциира със състояние на автомата (a1, a2...).

- Преходите между състоянията се определят от ромбовете (условията).

- One-Hot Encoding (Унитарен код): В Лекция 10 се вижда, че често се използва по един тригер за всяка стъпка от алгоритъма.

  - Предимство: Много лесен синтез. Уравнението за "Включване" на тригер Tk е просто:

  - Tk = (Предишен Тригер) · (Условие за преход)

ФИНАЛ НА ЛЕКЦИИТЕ С Лекция 10 приключва основният материал за "Анализ и Синтез на Логически Схеми". Вече имаш пълната картина:

- От транзистора и гейта...

- През тригера и брояча...

- До цялостен процесорен модул за умножение.